เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค

# แหล่งที่มาของหลักการคำนวณ
ระบบตรวจจับไฟป่า

เฉพาะการประมวลผลฝั่ง Sensor Node

อ้างอิงโค้ด: main @ bcf9e5f

ตรวจทานวันที่ 3 กันยายน 2026

ขอบเขต: อธิบายเฉพาะการอ่านและกรองค่าเซนเซอร์ การสร้าง Baseline การหาความเปลี่ยนแปลง การรวมหลักฐาน การให้คะแนน การตัดสินสถานะ และการปรับ Baseline หลังตัดสิน ไม่ครอบคลุม Gateway, Backend, Dashboard, GPS และการส่ง LoRa

จัดทำเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคำอธิบายสูตรและเป็นรายการแหล่งตรวจสอบย้อนหลัง

# สรุปคำตอบก่อนอ่านรายละเอียด

ข้อสรุปหลัก: ระบบไม่ได้ยกสูตรสำเร็จรูปมาจากงานวิจัยชิ้นเดียว แต่ประกอบจาก (1) วิธีอ่านค่าตาม Datasheet ผู้ผลิต (2) หลักการทางสถิติและงานวิจัยเรื่องการตรวจจับการเปลี่ยนแปลง (3) แนวคิด Multi-sensor fusion และ (4) เกณฑ์เชิงวิศวกรรมที่โครงการตั้งขึ้นเอง

การอ้างอิงจึงต้องแยกเป็นสามระดับ เพื่อไม่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่างานวิจัยรับรองตัวเลขทุกตัวในโค้ด

| ระดับ | ความหมาย | วิธีเขียนอ้างอิงในรายงาน |
| --- | --- | --- |
| A - ตรงตามต้นฉบับ | สูตรหรือ Timing ระบุโดยผู้ผลิตโดยตรง | ระบุว่าใช้ตาม Datasheet/เอกสารผู้ผลิต |
| B - ประยุกต์หลักการ | งานวิจัยรองรับแนวคิด แต่โค้ดใช้วิธีที่ง่ายกว่าหรือดัดแปลง | ใช้คำว่า ประยุกต์จากแนวคิด หรือ สอดคล้องกับ |
| C - โครงการกำหนด | ค่าตัวเลข น้ำหนัก หรือจำนวนรอบถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของต้นแบบ | ระบุว่าต้องคาลิเบรตและยืนยันด้วยข้อมูลภาคสนาม |

ห้ามอ้างเกินจริง: คะแนน confidence ในโค้ดไม่ใช่ความน่าจะเป็น 0-100% และ GP2Y1014AU0F ไม่ใช่อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ผ่านการรับรอง

# ภาพรวมลำดับการคำนวณตามโค้ด

ตำแหน่งหลัก: sensor_node_2/sensor_node_2.ino ฟังก์ชัน runOneMeasurementCycle() บรรทัด 1434-1481

อ่าน SHT31 และ Sharp GP2Y1014AU0F

ตรวจความสมเหตุสมผลของข้อมูล และอ่าน Sharp 3 ครั้งเพื่อเลือกค่ามัธยฐาน

ถ้า Baseline ยังไม่พร้อม ให้สะสมค่าปกติเพื่อสร้าง Baseline

คำนวณผลต่างจากรอบก่อน อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อนาที และผลต่างจาก Baseline

สร้างหลักฐานสามกลุ่ม: ควัน/อนุภาค ความร้อน และความชื้นลด

รวมหลักฐานเป็นคะแนน 0-100

ตัดสินสถานะดิบ NORMAL/WATCH/WARNING/CRITICAL หรือสถานะระบบ

ยืนยันสถานะตามเวลาและค้างสถานะด้วย Debounce/Hysteresis

หลังตัดสินแล้วจึงค่อยปรับ Baseline เมื่อสถานการณ์ปลอดภัย

เลือกช่วงเวลาตื่นครั้งถัดไปตามสถานะ ซึ่งมีผลต่อการหารอัตราต่อนาทีในรอบถัดไป

จุดสำคัญของลำดับ: คะแนนและสถานะของรอบปัจจุบันถูกคำนวณจาก Baseline เดิมก่อน จากนั้นจึงปรับ Baseline หลังการตัดสิน เพื่อไม่ให้ค่าผิดปกติถูกดูดเข้า Baseline ก่อนประเมิน

# แผนที่ย่อ: แต่ละส่วนอ้างอิงจากอะไร

| ส่วนคำนวณ | ฐานอ้างอิง | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| แปลงค่า SHT31 | Sensirion Datasheet และไลบรารี Adafruit | A |
| Timing ของ Sharp | Sharp GP2Y1014AU0F Specification | A |
| ADC 0-4095 | Espressif ADC Documentation | A |
| Median 3 ค่า | หลัก Running Median; ขนาดหน้าต่างเลือกโดยโครงการ | B/C |
| Baseline ค่าเฉลี่ยเริ่มต้น | ค่าเฉลี่ยเลขคณิต + แนวคิด Reference/Change detection | B/C |
| Delta และ Rate | Finite difference + งานวิจัยการตรวจแนวโน้มสัญญาณไฟ | B/C |
| EMA ปรับ Baseline | Roberts (1959); ค่า alpha เลือกโดยโครงการ | B/C |
| รวมสามเซนเซอร์ | งานวิจัย Multi-sensor information fusion | B |
| น้ำหนักคะแนนและเกณฑ์สถานะ | กฎของโครงการ ยังไม่มีชุดข้อมูลคาลิเบรต | C |
| Fog penalty | งานวิจัยผลของ RH ต่อ Optical PM; วิธีหักคะแนนเป็นของโครงการ | B/C |
| ยืนยันหลายรอบ/ค้างสถานะ | แนวคิด Temporal validation; จำนวนรอบเป็นของโครงการ | B/C |
| ปรับช่วงตื่น | งานวิจัย Adaptive duty cycle; ช่วงเวลาเป็นของโครงการ | B/C |

# การอ่านและแปลงค่าอุณหภูมิ/ความชื้น SHT31

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino บรรทัด 206-220 และ 292-305

สิ่งที่โค้ดทำ: เรียก sht31.readTemperature() และ sht31.readHumidity() จาก Adafruit SHT31 Library

SHT31 ส่งค่าดิบชนิด unsigned 16-bit ผ่าน I2C ข้อมูลจากเซนเซอร์ถูกปรับเชิงเส้นและชดเชยอุณหภูมิ/แรงดันจากโรงงานแล้ว จากนั้นจึงแปลงเป็นหน่วยกายภาพตามสูตรผู้ผลิต

T [degC] = -45 + 175 * S_T / (2^16 - 1)
S_T คือค่าดิบอุณหภูมิ 16 บิต และ 2^16 - 1 = 65535

RH [%] = 100 * S_RH / (2^16 - 1)
S_RH คือค่าดิบความชื้นสัมพัทธ์ 16 บิต

ตัวอย่าง: ถ้า S_T = 26214 จะได้ T = -45 + 175(26214/65535) = 25.00 degC โดยประมาณ

นำไปใช้อะไรต่อ: ค่า T และ RH ถูกตรวจช่วงสมเหตุสมผล ก่อนส่งไปสร้าง Baseline, Delta, Evidence และคะแนน

[R1] Sensirion - Datasheet SHT3x-DIS (หัวข้อ Conversion of Signal Output)

[R2] Adafruit SHT31 Arduino Library (ซอฟต์แวร์ที่โค้ดเรียกใช้)

สถานะการอ้างอิง: A สูตรแปลงหน่วยมาจากผู้ผลิตโดยตรง แต่ช่วงตรวจสอบ -20 ถึง 85 degC ใน config.h เป็นช่วงที่โครงการกำหนดให้แคบลงเอง

# การอ่าน Sharp GP2Y1014AU0F และค่า ADC

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino บรรทัด 185-203 และ 307-309

Sharp เป็นเซนเซอร์อนุภาคแบบ Optical scattering มี LED อินฟราเรดและ Photodiode ภายใน ค่าที่ออกมาเป็นแรงดันอนาล็อกซึ่งเปลี่ยนตามอนุภาคที่กระเจิงแสง

LED ON -> wait 280 us -> analogRead() -> wait 40 us -> LED OFF -> wait 9680 us

ผลรวม 280 + 40 + 9680 = 10000 us หรือ 10 ms สอดคล้องกับรอบ Pulse ที่ Sharp แนะนำ ส่วนจุดอ่านที่ประมาณ 0.28 ms และความกว้าง Pulse ประมาณ 0.32 ms มาจากเอกสารของ Sharp

ADC_raw is an integer from 0 to 4095
ESP32 ใช้ ADC 12 บิตตามค่าเริ่มต้น; analogRead() คืนค่าดิบที่ยังไม่คาลิเบรต

โค้ดปัจจุบันไม่แปลงค่า ADC_raw เป็นแรงดันหรือ ug/m3 เพราะยังไม่มีการคาลิเบรต ADC, ค่าแรงดันศูนย์ของเซนเซอร์แต่ละตัว และอัตราส่วนวงจรจริง ดังนั้นตัวแปร smokeRaw คือดัชนีดิบของบอร์ด ไม่ใช่ความเข้มข้นควันที่สอบกลับมาตรฐานได้

[R3] Sharp GP2Y1014AU0F - Product Specification ED-15G001A (หัวข้อ 3-3 และ 3-4)

[R4] Sharp - Dust Sensor / PM Sensor Unit lineup (ชนิดเอาต์พุต ช่วงตรวจจับ และความไว)

[R5] Espressif - Arduino ESP32 ADC documentation (12-bit raw range และ analogReadMilliVolts)

ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย: เอกสาร Sharp ข้อ 7-8 ระบุไม่ให้ใช้ GP2Y1014AU0F สำหรับงาน Fire alarm โดยตรง ระบบนี้จึงเป็นต้นแบบเฝ้าระวังความผิดปกติ ไม่ใช่เครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ผ่านมาตรฐาน

# การกรองค่ากระโดดด้วย Median of Three

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino ฟังก์ชัน median3() และ readSmokeMedian() บรรทัด 179-203

smokeRaw = median(sample_1, sample_2, sample_3)

ตัวอย่าง: ค่า 110, 112 และ 2500 ให้ค่ามัธยฐานเท่ากับ 112 จึงตัด Spike หนึ่งค่าที่ผิดจากกลุ่มออกได้

หลัก Running median เป็นวิธีกรองแบบไม่เชิงเส้นที่ทนต่อ Outlier ได้ดีกว่าการเฉลี่ยในกรณีที่มีค่ากระโดดหนึ่งตัว การเลือกหน้าต่างขนาด 3 ทำให้ใช้หน่วยความจำน้อยและตอบสนองเร็ว เหมาะกับไมโครคอนโทรลเลอร์

นำไปใช้อะไรต่อ: ค่ามัธยฐานถูกใช้เป็น smokeRaw เพียงค่าเดียวสำหรับ Baseline, Delta และ Evidence ของรอบนั้น

[R6] R Project documentation - Tukey's Running Median Smoothing (อธิบาย running median ความยาว 3)

สถานะการอ้างอิง: B/C หลัก Median filter เป็นวิธีมาตรฐาน แต่จำนวน 3 ตัวอย่าง เวลาห่าง 5 ms และการใช้เฉพาะกับ Sharp เป็นการออกแบบของโครงการ

# การตรวจสุขภาพและความสมเหตุสมผลของข้อมูล

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino บรรทัด 206-210, 301-317 และ sensor_node_2/config.h บรรทัด 138-143

| ตัวแปร | เงื่อนไขปัจจุบัน | ที่มา |
| --- | --- | --- |
| Temperature | ไม่เป็น NaN และ -20 <= T <= 85 degC | ช่วงใช้งานที่โครงการเลือกเอง ภายในขอบเขตเซนเซอร์ |
| Humidity | ไม่เป็น NaN และ 0 <= RH <= 100% | ขอบเขตนิยาม RH และขอบเขตข้อมูลเซนเซอร์ |
| Sharp raw | 0 <= raw <= 4095 | ขอบเขต ADC 12 บิตของ ESP32 |

หาก SHT31 อ่านไม่สมเหตุสมผล โค้ดจะเริ่มต้นเซนเซอร์ใหม่และลองอ่านอีกครั้ง หากยังผิดจะเป็น Sensor fault ส่วน Sharp health check ปัจจุบันตรวจเพียงว่าค่าอยู่ในช่วง ADC จึงยังตรวจสายหลุด LED เสีย หรือค่า Stuck ได้ไม่เข้มแข็ง

สถานะการอ้างอิง: A/C ขอบเขต ADC มาจาก Espressif แต่เกณฑ์สุขภาพที่เลือกใช้และการลองอ่านซ้ำเป็นกฎของโครงการ

# การสร้าง Baseline เริ่มต้น

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino ฟังก์ชัน updateBaselineWarmup() บรรทัด 428-450; sensor_node_2/config.h บรรทัด 115-126

เมื่อเปิดเครื่องแบบไม่มี Baseline ที่บันทึกไว้ โหนดจะสะสมเฉพาะรอบที่เซนเซอร์ปกติและไม่เข้าเงื่อนไข Boot abnormal จากนั้นหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแยกสำหรับอุณหภูมิ ความชื้น และ Sharp raw

B_T = (T_1 + T_2 + ... + T_N) / N

B_RH = (RH_1 + RH_2 + ... + RH_N) / N

B_smoke = integer((S_1 + S_2 + ... + S_N) / N)

ในโหมดภาคสนามปัจจุบัน TEST_MODE = 0 และ N = 12 รอบ ช่วง CALIBRATING ตั้งไว้ 30 วินาที จึงใช้เวลาตามแผนประมาณ 5.5 นาทีจากรอบแรกถึงรอบที่ 12 ทั้งนี้อาจต่างจากเวลาจริงเล็กน้อยตามการบูตและการสื่อสาร

| ข้อมูลที่ไม่รับเข้า Baseline | เกณฑ์ปัจจุบัน | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| เซนเซอร์ผิดปกติ | SHT/Sharp health = fault | ไม่เรียนค่าที่เชื่อถือไม่ได้ |
| อนุภาคสูง | smokeRaw >= 1200 | ไม่เรียนควันขณะเปิดเครื่องเป็นสภาพปกติ |
| อุณหภูมิสูง | T >= 40 degC | ไม่เรียนสภาพร้อนผิดปกติเป็น Baseline |
| ความชื้นต่ำมาก | RH <= 35% | ไม่เรียนสภาพเสี่ยงรุนแรงเป็น Baseline |

แนวคิด Baseline สอดคล้องกับงาน Change detection ที่ประมาณสภาพปกติแล้วตรวจการเบี่ยงเบน งานของ Zervas และคณะปรับค่าอุณหภูมิอ้างอิงเป็นช่วง ๆ และใช้ CUSUM เพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลง แต่โค้ดเราใช้ค่าเฉลี่ยเริ่มต้นและ Threshold ที่ง่ายกว่า ไม่ได้ใช้สมการ CUSUM ของงานนั้น

[R9] Zervas et al. - Multisensor data fusion for fire detection (Information Fusion, DOI 10.1016/j.inffus.2009.12.006)

สถานะการอ้างอิง: B/C ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นคณิตศาสตร์มาตรฐานและแนวคิด Reference baseline มีงานรองรับ แต่ N = 12 รวมถึงเกณฑ์ 1200, 40 degC และ 35% เป็นค่าที่โครงการกำหนดเอง

# การคำนวณ Delta, Rate และ Baseline Delta

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino ฟังก์ชัน getElapsedMinutesForDelta() และ calculateDelta() บรรทัด 453-500

## ผลต่างจากรอบก่อน

dX_step = X_current - X_previous

ใช้ตรวจการเปลี่ยนแปลงฉับพลันระหว่างการตื่นสองครั้ง เครื่องหมายบวกของอุณหภูมิ/ควันหมายถึงเพิ่มขึ้น ส่วนความชื้นที่ลดลงจะได้ค่าติดลบ

## อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อนาที

Rate_per_min = dX_step / elapsed_minutes

ตัวอย่าง: อุณหภูมิเพิ่มจาก 30 เป็น 33 degC ใน 10 นาที: dT = 3 degC และ Rate = 3/10 = 0.30 degC/min

การหารด้วยเวลาทำให้โหมดทดสอบที่อ่านถี่และโหมดภาคสนามที่อ่านห่างเปรียบเทียบด้วยหน่วยเดียวกัน แต่ใน Field mode เวลาถูกประมาณจากช่วงตื่นที่วางแผนไว้ เพราะ millis() เริ่มใหม่หลัง Deep sleep ดังนั้น Rate อาจคลาดเคลื่อนถ้าเวลาจริงต่างจากเวลาที่กำหนด

## ผลต่างจาก Baseline

dX_baseline = X_current - B_X

Baseline delta ทำให้ระบบยังเห็นค่าที่ค้างสูงหรือต่ำผิดปกติ แม้รอบปัจจุบันจะเปลี่ยนจากรอบก่อนเพียงเล็กน้อยแล้ว

งานตรวจไฟด้วย WSN ใช้ Threshold จากอุณหภูมิ ความชื้น และแสง รวมทั้งใช้การรวมข้อมูลเพื่อแยกเหตุผิดปกติ งานอีกชิ้นระบุการเปลี่ยนแปลงที่คาดได้ขณะไฟพัฒนา เช่น อุณหภูมิเพิ่มและความชื้นลด แนวคิดเหล่านี้รองรับทิศทางของสัญญาณ แต่ไม่ได้รับรองค่า Threshold ของเรา

[R8] Wireless Sensor Networks and Fusion Information Methods for Forest Fire Detection (Procedia Technology, DOI 10.1016/j.protcy.2012.03.008)

[R11] Brito et al. - Wireless Sensor Network for Ignitions Detection: An IoT approach (Electronics 2020, DOI 10.3390/electronics9060893)

สถานะการอ้างอิง: B/C สมการผลต่างและอัตราเป็น Finite difference พื้นฐาน ส่วนทิศทางสัญญาณมีงานรองรับ แต่ค่า Rate thresholds ทั้งหมดเป็นค่าที่โครงการตั้งเอง

# การสร้าง Evidence ของควัน ความร้อน และความชื้น

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino ฟังก์ชัน getEvidenceFlags() บรรทัด 502-560; sensor_node_2/config.h บรรทัด 146-189

ระบบไม่ได้พิจารณาค่าปัจจุบันอย่างเดียว แต่ให้แต่ละกลุ่มผ่านได้จากอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง: เปลี่ยนเร็ว, ต่างจาก Baseline มาก หรือผ่านค่า Absolute/raw threshold

## Evidence กลุ่มควัน/อนุภาค

smokeWatch = smokeRateWatch OR smokeBaselineWatch
smokeGroup = smokeRateWarning OR baselineDelta >= 450 OR raw >= 1200
smokeCritical = smokeRateCritical OR baselineDelta >= 900 OR raw >= 1800

| ระดับ | Rate ต่อ min | ต่างจาก Baseline | Raw absolute |
| --- | --- | --- | --- |
| WATCH | >= 300 และ step >= 40 | >= 150 และ raw >= 250 | ใช้ raw minimum 250 |
| WARNING group | >= 800 และ step >= 40 | >= 450 | >= 1200 |
| CRITICAL evidence | >= 1500 และ step >= 40 | >= 900 | >= 1800 |

## Evidence กลุ่มความร้อน

| ระดับ | Rate ต่อ min | ต่างจาก Baseline | Absolute |
| --- | --- | --- | --- |
| WATCH | >= 0.30 และ step >= 0.20 degC | >= 2 degC | ไม่มี |
| WARNING group | >= 0.70 และ step >= 0.20 degC | >= 4 degC | >= 40 degC |
| CRITICAL evidence | >= 1.20 และ step >= 0.20 degC | >= 6 degC | >= 50 degC |

## Evidence กลุ่มความชื้นลด

humidity_drop_from_baseline = -(RH_current - B_RH) = B_RH - RH_current

| ระดับ | อัตราลดต่อ min | ลดจาก Baseline | Absolute |
| --- | --- | --- | --- |
| WATCH | >= 1.0 และ step drop >= 0.60% | >= 5%RH | ไม่มี |
| WARNING group | >= 2.0 และ step drop >= 0.60% | >= 10%RH | RH <= 35% |
| CRITICAL evidence | >= 4.0 และ step drop >= 0.60% | >= 15%RH | RH <= 35% |

groupCount นับเพียง smokeGroup, heatGroup และ humidityGroup ระดับ Warning-group อย่างละหนึ่งกลุ่ม ไม่ได้นับ Watch หรือ Critical เป็นคะแนนกลุ่มแยกเพิ่มเติม

[R8] Forest fire detection using threshold and Dempster-Shafer fusion

[R10] Ding et al. - Multi-Sensor Building Fire Alarm System Based on D-S Evidence Theory (Algorithms 2014, DOI 10.3390/a7040523)

สถานะการอ้างอิง: B/C งานวิจัยรองรับการใช้หลายพารามิเตอร์และ Threshold/Fusion แต่ค่าตัวเลขทุกค่าในสามตารางเป็นพารามิเตอร์ของโครงการ ยังไม่มีงานที่รับรองค่าชุดนี้สำหรับ GP2Y1014AU0F และพื้นที่ติดตั้งของเรา

# การรวม Evidence เป็นคะแนน 0-100

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino ฟังก์ชัน calculateConfidence() บรรทัด 563-594

Score = SmokeScore + HeatScore + HumidityScore + DryBonus - FogPenalty - FaultPenalty

ในแต่ละกลุ่มเลือกคะแนนสูงสุดเพียงระดับเดียวด้วย if/else if แล้วรวมข้ามกลุ่ม จากนั้นจำกัดผลให้อยู่ระหว่าง 0 และ 100

| องค์ประกอบ | WATCH | GROUP/WARNING | CRITICAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Smoke | +15 | +32 | +45 |
| Heat | +10 | +25 | +30 |
| Humidity | +8 | +18 | +25 |

| กฎเสริม | คะแนน |
| --- | --- |
| RH <= 35% | +15 |
| 35% < RH <= 45% | +10 |
| RH >= 90% และ smoke ไม่ Critical | -20 |
| Sensor fault | -40 |
| Baseline ยังไม่พร้อม | จำกัดคะแนนสูงสุดไว้ที่ 60 |
| ผลรวมต่ำกว่า 0 หรือสูงกว่า 100 | Clamp เป็น 0 หรือ 100 |

ตัวอย่าง: Smoke group 32 + Heat group 25 + Humidity group 18 + RH ต่ำ 10 = 85 คะแนน ก่อนพิจารณา Fog/Fault

แนวคิดการรวมข้อมูลหลายชนิดมีงานรองรับอย่างชัดเจน งานของ Ding ใช้ Dempster-Shafer เพื่อรวม Smoke, Temperature, Moisture และตัวแปรอื่น ส่วนงานของ Zervas ใช้ CUSUM และ Dempster-Shafer หลายระดับ

คำเรียกที่ถูกต้อง: ตัวแปรชื่อ confidence ในโค้ดเป็น Rule-based evidence score ไม่ใช่ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ เพราะน้ำหนักยังไม่ได้เรียนรู้หรือคาลิเบรตจากชุดข้อมูลที่มีป้ายกำกับ

[R9] Zervas et al. - Multisensor data fusion for fire detection

[R10] Ding et al. - Multi-sensor information fusion for fire alarm

สถานะการอ้างอิง: B/C หลัก Multi-sensor fusion มาจากงานวิจัย แต่วิธีบวกคะแนน 45/30/25, โบนัส, จุดตัด 55/70 และการ Clamp เป็นสูตรเฉพาะของโครงการ

# การชดเชยสภาพหมอก/ความชื้นสูง

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino บรรทัด 578-585; sensor_node_2/config.h บรรทัด 183-185 และ 211-212

if RH >= 90% and smokeCritical == false: Score = Score - 20

เหตุผลคือเซนเซอร์อนุภาคแบบกระเจิงแสงอาจอ่านสูงขึ้นเมื่อ RH สูง เพราะอนุภาคดูดน้ำและมีขนาดเชิงแสงใหญ่ขึ้น หรือมีหยดน้ำ/หมอกเข้าไปกระเจิงแสง งานของ Di Antonio และคณะรายงานผลกระทบของ RH ต่อ Optical particle counters และพัฒนาวิธีแก้ตามฟิสิกส์ของอนุภาค

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยไม่ได้เสนอให้หักคะแนนคงที่ 20 ที่ RH 90% สูตรในโค้ดเป็นเพียงกฎป้องกัน False alarm แบบหยาบ และไม่ควรถูกเรียกว่า RH correction ที่ผ่านการคาลิเบรต

[R12] Di Antonio et al. - Developing a Relative Humidity Correction for Low-Cost Sensors Measuring Ambient Particulate Matter (Sensors 2018)

สถานะการอ้างอิง: B/C งานวิจัยรองรับว่าความชื้นสูงรบกวนการวัดแบบ Optical แต่ RH = 90% และการหัก 20 คะแนนเป็นค่าของโครงการ

# การตัดสินสถานะจากคะแนนและจำนวนกลุ่ม

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino ฟังก์ชัน evaluateFireStatusRaw() บรรทัด 596-626; sensor_node_2/config.h บรรทัด 191-209

| ลำดับตรวจ | เงื่อนไขหลัก | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1 | มี Sensor fault | SENSOR_FAULT |
| 2 | Baseline ยังไม่พร้อมและยังไม่มี Boot abnormal ต่อเนื่อง | CALIBRATING |
| 3 | Score >= 70, groupCount >= 2 และมี Smoke group | CRITICAL candidate |
| 4 | Score >= 55 และ (groupCount >= 2 หรือ Smoke critical) | WARNING |
| 5 | มี Smoke watch หรือหลักฐานสิ่งแวดล้อมตามกฎ Watch | WATCH |
| 6 | ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น | NORMAL |

การบังคับให้ CRITICAL ต้องมีอย่างน้อยสองกลุ่มและต้องมี Smoke group เป็นแนวคิด Cross-confirmation เพื่อลดการเตือนจากความร้อนหรือความแห้งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกฎเฉพาะของโครงการ ไม่ใช่ข้อกำหนดจากงานวิจัยที่อ้าง

ขณะ Baseline ยังไม่พร้อม หากอ่านผิดปกติต่อเนื่องครบ 2 รอบ ระบบจะไม่เรียนค่าเหล่านั้น ถ้า Smoke critical ร่วมกับ Heat/Humidity group จะให้ WARNING มิฉะนั้นให้ WATCH

สถานะการอ้างอิง: B/C แนวคิดใช้หลักฐานหลายกลุ่มมีงานรองรับ แต่ลำดับกฎ จุดตัด 55/70 และข้อกำหนด Smoke สำหรับ CRITICAL เป็นการออกแบบของโครงการ

# การยืนยันตามเวลาและการค้างสถานะ

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino บรรทัด 640-720

## Weak WATCH debounce

WATCH ที่เกิดจาก Heat/Humidity อ่อน ๆ โดยไม่มี Smoke ต้องเกิด 2 รอบติดต่อกัน รอบแรกยังรายงาน NORMAL เพื่อลดการเตือนจากสัญญาณแกว่งครั้งเดียว

## CRITICAL debounce

เงื่อนไขที่ดูเป็น CRITICAL ต้องเกิด 2 รอบติดต่อกัน รอบแรกถูกลดเป็น WARNING และรอบที่สองจึงขึ้น CRITICAL หากสถานะถูกค้างเป็น CRITICAL อยู่แล้วจะคงไว้ทันที

## Release hysteresis

เมื่อสถานะดิบลดระดับ ระบบยังไม่ลดสถานะทันที ต้องผ่านเงื่อนไขปล่อยและได้รอบสะอาดครบ 3 รอบ โดย WARNING ใช้ release score < 25 และ CRITICAL ใช้ release score < 45

นี่เป็นการประยุกต์ Temporal validation และ Hysteresis เพื่อไม่ให้สถานะสลับไปมาจาก Noise งานตรวจจับแบบ Sequential เช่น CUSUM ก็ใช้ข้อมูลต่อเนื่องตามเวลาแทนการตัดสินจากตัวอย่างเดียว แต่โค้ดเราไม่ได้ใช้ CUSUM

[R9] Zervas et al. - CUSUM sequential detection in multisensor fire detection

สถานะการอ้างอิง: B/C แนวคิดยืนยันตามเวลามีฐานทาง Change detection แต่ตัวเลข 2 รอบ, 3 รอบ และ Release scores 25/45 เป็นค่าที่โครงการกำหนดเอง

# การปรับ Baseline หลังตัดสินด้วย EMA

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/sensor_node_2.ino ฟังก์ชัน updateBaselineAfterDecision() บรรทัด 723-742

B_new = B_old + alpha * (X_current - B_old)
เท่ากับ B_new = (1 - alpha) * B_old + alpha * X_current

| สถานะ | alpha / ตัวแปร | เหตุผลในระบบ |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | alpha = 0.05 สำหรับ T, RH และ Smoke | ตามการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอย่างช้า ๆ |
| WATCH ไม่มี Smoke | alpha = 0.01 เฉพาะ T และ RH | ตามการเปลี่ยนกลางวัน/กลางคืนช้ากว่าเดิม โดยตรึง Smoke |
| WATCH มี Smoke, WARNING, CRITICAL, FAULT | ไม่ปรับ Baseline | ไม่ดูดเหตุผิดปกติเข้าไปเป็นค่าปกติ |

ตัวอย่าง: Baseline อุณหภูมิเดิม 30 degC, ค่าปัจจุบัน 32 degC และ alpha = 0.05 จะได้ B_new = 30 + 0.05(32-30) = 30.10 degC

EMA หรือ Geometric moving average ให้น้ำหนักค่าล่าสุดมากที่สุดและให้น้ำหนักข้อมูลเก่าลดลงแบบเรขาคณิต หลักการนี้ย้อนกลับไปยัง Roberts (1959)

[R7] Roberts (1959) - Control Chart Tests Based on Geometric Moving Averages (Technometrics 1(3), 239-250)

สถานะการอ้างอิง: B/C สมการ EMA เป็นหลักการมาตรฐาน แต่ alpha = 0.05, alpha = 0.01 และกฎว่าจะปรับเฉพาะสถานะใดเป็นการออกแบบของโครงการ

# การปรับช่วงเวลาตื่นตามสถานะ

ตำแหน่งในโค้ด: sensor_node_2/config.h บรรทัด 97-109 และ sensor_node_2/sensor_node_2.ino บรรทัด 755-765, 1360-1383

| สถานะ | ช่วงเวลาปัจจุบัน | ผลต่อระบบ |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 600 s | ประหยัดพลังงาน แต่ตอบสนองช้ากว่า |
| WATCH | 120 s | เพิ่มความถี่เพื่อดูแนวโน้ม |
| WARNING | 60 s | ติดตามใกล้ขึ้นและคงตื่นตาม config |
| CRITICAL | 20 s | วัดและรายงานต่อเนื่องถี่ที่สุด |
| CALIBRATING | 30 s | สร้าง Baseline |
| SENSOR_FAULT | 300 s | ตรวจซ้ำโดยไม่ใช้พลังงานต่อเนื่อง |

งานของ Kang และคณะเสนอ Adaptive duty-cycled protocol ที่ลดช่วง Sleep เมื่อความน่าจะเป็นไฟเพิ่มขึ้น เพื่อแลกพลังงานกับความเร็วตรวจจับ หลักการนี้สอดคล้องกับการปรับรอบตื่นของเรา

[R13] Kang, Lim and Jung - Energy-Efficient Forest Fire Prediction Model Based on Two-Stage Adaptive Duty-Cycled Hybrid X-MAC Protocol (Sensors 2018)

สถานะการอ้างอิง: B/C งานวิจัยรองรับหลัก Adaptive duty cycle แต่ช่วง 600/120/60/20/30/300 วินาทีเป็นค่าของโครงการ และมีผลโดยตรงต่อ Rate_per_min ที่รอบถัดไปใช้

# สิ่งที่ระบบนี้ไม่ใช่: Canadian Fire Weather Index

ระบบโหนดของเราเป็น Local anomaly detector ที่ใช้ควัน/อนุภาค อุณหภูมิ และความชื้นใกล้จุดติดตั้งเพื่อค้นหาสัญญาณผิดปกติ ไม่ใช่แบบจำลอง Fire Weather Index (FWI) สำหรับประเมินอันตรายไฟในระดับพื้นที่

FWI ของแคนาดาใช้ข้อมูลรายวันต่อเนื่องของอุณหภูมิ ความชื้น ลม และฝน รวมถึงสถานะความชื้นเชื้อเพลิงจากวันก่อน โค้ดเรายังไม่มีลม ฝน และ Fuel moisture codes จึงไม่ควรอ้างว่าใช้สูตร FWI

[R14] Natural Resources Canada - Canadian Fire Weather Index System: Data Sources and Methods

# รายการพารามิเตอร์ที่ยังเป็นค่าตั้งต้นของโครงการ

ค่าต่อไปนี้ไม่พบแหล่งอ้างอิงใน Repository ที่ระบุว่าคัดมาจากงานวิจัย และใน config.h มีคำกำกับให้ Tune หลังวัดเซนเซอร์จริง

จำนวนรอบสร้าง Baseline 12 รอบ และ Boot abnormal 2 รอบ

ค่า alpha ของ EMA 0.05 และ 0.01

Smoke rate 300/800/1500 raw/min และ minimum step 40 raw

Smoke baseline delta 150/450/900 และ raw absolute 250/1200/1800

Temperature rate 0.30/0.70/1.20 degC/min และ minimum step 0.20 degC

Temperature baseline delta 2/4/6 degC และ absolute 40/50 degC

Humidity drop rate 1/2/4 %RH/min, minimum step 0.60%RH และ baseline drop 5/10/15%RH

Humidity low 45%, very low 35%, fog-like 90% และ Fog penalty 20

น้ำหนักคะแนน Smoke 15/32/45, Heat 10/25/30, Humidity 8/18/25

Warning/Critical score 55/70, release score 25/45 และรอบยืนยัน/ปล่อย 2/2/3

ช่วงเวลาตื่นตามสถานะทั้งหมด

ความหมายเชิงวิชาการ: สามารถอ้างงานวิจัยเพื่อรองรับโครงสร้างวิธีได้ แต่ห้ามเขียนว่างานวิจัยกำหนดค่าตัวเลขเหล่านี้ หากยังไม่มีผลทดลองของโครงการรองรับ

# แนวทางทำให้ค่าของโครงการมีหลักฐานรองรับ

เพื่อเปลี่ยนค่าระดับ C ให้เป็นพารามิเตอร์ที่มีหลักฐาน ควรสร้างชุดข้อมูลจากอุปกรณ์จริงและบันทึก Ground truth อย่างน้อยสี่กลุ่ม

สภาพปกติหลายช่วงเวลา: เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน และหลายสภาพอากาศ

ตัวรบกวนที่ไม่ใช่ไฟ: หมอก ไอน้ำ ฝุ่น ละออง น้ำมัน ควันรถ และแสงภายนอก

เหตุเผาไหม้ที่ควบคุมและปลอดภัย โดยผู้มีหน้าที่กำกับ พร้อมระยะทาง/เชื้อเพลิง/ลมที่บันทึกชัดเจน

Sensor fault: สายหลุด ไฟเลี้ยงผิด LED ไม่ทำงาน ค่า ADC อิ่มตัว และข้อมูลค้าง

จากนั้นคำนวณ False alarm rate, Detection rate/Recall, Precision, เวลาเฉลี่ยก่อนตรวจพบ และทดสอบ Threshold หลายชุดกับข้อมูลที่แยก Train/Validation/Test ตามเหตุการณ์ ไม่ควรสุ่มแยกทีละแถวเพราะข้อมูลติดกันตามเวลา

หลังคาลิเบรตแล้วจึงระบุในรายงานได้ว่า พารามิเตอร์ถูกกำหนดจากผลทดลองของระบบเรา พร้อมตารางจำนวนเหตุการณ์ เงื่อนไขทดลอง และช่วงความไม่แน่นอน

# ข้อความแนะนำสำหรับใส่หลังสูตรในรายงาน

ข้อความพร้อมใช้: ระบบประมวลผลฝั่งโหนดประยุกต์แนวคิดการสร้างค่าฐานอ้างอิง การตรวจการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และการรวมหลักฐานจากเซนเซอร์หลายชนิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยด้าน Wireless Sensor Network และ Multi-sensor fire detection ส่วนการแปลงค่าของ SHT31 และ Timing ของ GP2Y1014AU0F อ้างอิงเอกสารผู้ผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม ค่า Threshold น้ำหนักคะแนน ค่า alpha จำนวนรอบยืนยัน และช่วงเวลาตื่นเป็นพารามิเตอร์เริ่มต้นที่โครงการกำหนดขึ้นสำหรับต้นแบบ จึงต้องปรับเทียบและประเมินด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์จริงก่อนสรุปประสิทธิภาพหรือใช้งานด้านความปลอดภัย

# รายการเอกสารอ้างอิงและลิงก์ตรวจสอบ

[R1] Sensirion AG. Datasheet SHT3x-DIS, Version 7, December 2022. https://admin.sensirion.com/media/documents/213E6A3B/63A5A569/Datasheet_SHT3x_DIS.pdf

[R2] Adafruit Industries. Adafruit SHT31 Arduino Library. https://github.com/adafruit/Adafruit_SHT31

[R3] Sharp Corporation. GP2Y1014AU0F Dust Sensor Product Specification, ED-15G001A. https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/4649/SHARP_GP2Y1014AU0F.pdf

[R4] Sharp Corporation. Dust Sensor / PM Sensor Unit product lineup. https://global.sharp/products/device/lineup/selection/opto/dust/index.html

[R5] Espressif Systems. Arduino ESP32 Analog-to-Digital Converter API documentation. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html

[R6] R Project. Tukey's Running Median Smoothing documentation. https://search.r-project.org/R/refmans/stats/html/smooth.html

[R7] Roberts, S. W. (1959). Control Chart Tests Based on Geometric Moving Averages. Technometrics, 1(3), 239-250. https://doi.org/10.1080/00401706.1959.10489860

[R8] Wireless Sensor Networks and Fusion Information Methods for Forest Fire Detection. Procedia Technology, 3 (2012), 69-79. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2012.03.008

[R9] Zervas, E., Mpimpoudis, A., Anagnostopoulos, C., Sekkas, O., & Hadjiefthymiades, S. (2011). Multisensor data fusion for fire detection. Information Fusion, 12(3), 150-159. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2009.12.006

[R10] Ding, Q., Peng, Z., Liu, T., & Tong, Q. (2014). Multi-Sensor Building Fire Alarm System with Information Fusion Technology Based on D-S Evidence Theory. Algorithms, 7(4), 523-537. https://doi.org/10.3390/a7040523

[R11] Brito, T., Pereira, A. I., Lima, J., & Valente, A. (2020). Wireless Sensor Network for Ignitions Detection: An IoT approach. Electronics, 9(6), 893. https://doi.org/10.3390/electronics9060893

[R12] Di Antonio, A., Popoola, O. A. M., Ouyang, B., Saffell, J., & Jones, R. L. (2018). Developing a Relative Humidity Correction for Low-Cost Sensors Measuring Ambient Particulate Matter. Sensors, 18(9), 2790. https://doi.org/10.3390/s18092790

[R13] Kang, J.-G., Lim, D.-W., & Jung, J.-W. (2018). Energy-Efficient Forest Fire Prediction Model Based on Two-Stage Adaptive Duty-Cycled Hybrid X-MAC Protocol. Sensors, 18(9), 2960. https://doi.org/10.3390/s18092960

[R14] Natural Resources Canada. Canadian Fire Weather Index System - Data Sources and Methods. https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/index.php/background/dsm/fwi

# ตำแหน่งอ้างอิงใน Source code

บรรทัดอ้างอิงด้านล่างตรงกับ commit bcf9e5f และอาจเลื่อนหากมีการแก้โค้ดภายหลัง ควรค้นด้วยชื่อฟังก์ชันเมื่อเลขบรรทัดไม่ตรง

| หัวข้อ | ไฟล์ / ฟังก์ชัน / บรรทัด |
| --- | --- |
| อ่านและกรองเซนเซอร์ | sensor_node_2/sensor_node_2.ino: median3 179; readSharpOnce 185; readSmokeMedian 197; readSensors 282 |
| สร้าง Baseline | sensor_node_2/sensor_node_2.ino: updateBaselineWarmup 428 |
| Delta และ Rate | sensor_node_2/sensor_node_2.ino: calculateDelta 467 |
| Evidence | sensor_node_2/sensor_node_2.ino: getEvidenceFlags 502 |
| คะแนน | sensor_node_2/sensor_node_2.ino: calculateConfidence 563 |
| ตัดสินสถานะ | sensor_node_2/sensor_node_2.ino: evaluateFireStatusRaw 596; evaluateFireStatus 716 |
| Debounce และ Latch | sensor_node_2/sensor_node_2.ino: applyWeakWatchDebounce 648; applyCriticalDebounce 670; applyStateLatch 682 |
| ปรับ Baseline | sensor_node_2/sensor_node_2.ino: updateBaselineAfterDecision 723 |
| ลำดับรอบวัด | sensor_node_2/sensor_node_2.ino: runOneMeasurementCycle 1434 |
| ค่าคงที่ทั้งหมด | sensor_node_2/config.h: baseline 115; thresholds 146; state rules 191 |

จบขอบเขตเอกสาร: เอกสารฉบับนี้อธิบายเฉพาะที่มาของการคำนวณฝั่งโหนดตามที่ร้องขอ ยังไม่ได้วิเคราะห์สูตรฝั่ง Backend risk engine หรือการแจ้งเตือนรวมหลายโหนด